ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, МИНИСТЕРСТВА ТРУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

И МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

3 ноября 2000 г. № 21/141/49/48

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ УЧАЩИМИСЯ

Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 9 июня 1999 г. № 860 "Об утверждении Положения об участии несовершеннолетних учащихся в сельскохозяйственных работах" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 47, 5/1020; 2000 г., № 8, 5/2431) Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерство труда Республики Беларусь, Министерство здравоохранения Республики Беларусь и Министерство образования Республики Беларусь постановляют:

1. Утвердить прилагаемые Правила по охране труда при выполнении сельскохозяйственных работ несовершеннолетними учащимися.

2. С введением в действие на территории Республики Беларусь данного постановления не применять Правила техники безопасности и производственной санитарии при трудовом обучении и летних практических работах учащихся 9-10(11)-х классов общеобразовательных школ в сельскохозяйственном производстве, утвержденные Министерством просвещения СССР 24 марта 1976 г.

3. Отменить постановление-приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и Министерства труда Республики Беларусь "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении сельскохозяйственных работ несовершеннолетними" от 30 сентября 1999 г. № 248/116 с момента его принятия.

Министр               Министр труда  Министр            Министр

сельского хозяйства   Республики     здравоохранения    образования

и продовольствия      Беларусь       Республики         Республики

Республики Беларусь   И.А.ЛЯХ        Беларусь           Беларусь

В.А.ПОПОВ                           И.Б.ЗЕЛЕНКЕВИЧ      В.И.СТРАЖЕВ

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Министерства

сельского хозяйства и продовольствия

Республики Беларусь, Министерства

труда Республики Беларусь,

Министерства здравоохранения

Республики Беларусь и Министерства

образования Республики Беларусь

03.11.2000 № 21/141/49/48

ПРАВИЛА

по охране труда при выполнении сельскохозяйственных работ

несовершеннолетними учащимися

1. Правила по охране труда при выполнении сельскохозяйственных работ несовершеннолетними учащимися (далее - Правила) разработаны в соответствии с Положением об участии несовершеннолетних учащихся в сельскохозяйственных работах, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 июня 1999 г. № 860.

2. Несчастные случаи, происшедшие с несовершеннолетними учащимися (далее - несовершеннолетними) при выполнении сельскохозяйственных работ, связанных с учебно-воспитательным процессом, расследуются в соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев с учащейся молодежью и воспитанниками в системе Министерства образования Республики Беларусь, утвержденным приказом Министерства образования Республики Беларусь от 30 ноября 1999 г. № 721 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 15, 8/2531), а остальные - с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденным постановлением-приказом Министерства труда Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 мая 1999 г. № 60/170 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 50, 8/430).

3. Несовершеннолетние не должны допускаться к работе при несоответствии оборудования, инструмента и приспособлений требованиям правил охраны труда.

4. Перед началом сельскохозяйственных работ с несовершеннолетними проводятся вводный и первичный инструктажи по охране труда, а также в случае продолжительной работы (более 5 дней) возле сельскохозяйственных машин и агрегатов с несовершеннолетними должна проводиться стажировка под руководством опытных работников в течение не менее двух смен в соответствии с Положением об обучении, инструктаже и проверке знаний работников по вопросам охраны труда в хозяйствах, на предприятиях, в учреждениях и в организациях Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 21 апреля 1997 г. № 115 "О состоянии охраны труда, транспортной и пожарной безопасности в хозяйствах, на предприятиях и в организациях Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь".

5. Вводный инструктаж по охране труда проводит инженер по охране труда или специалист, на которого возложены эти обязанности, в присутствии руководителя работ. Перечень обязательных вопросов для программы вводного инструктажа по охране труда изложен в приложении.

6. Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится с каждым несовершеннолетним индивидуально практическим показом безопасных приемов и методов труда.

Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится по программе, которая учитывает особенности выполняемых работ и требования нормативных правовых актов по охране труда.

7. При организации коллективного вида деятельности несовершеннолетних вне учебного процесса (студенческие отряды, лагеря труда и отдыха, ученические производственные бригады, трудовые объединения школьников, выполняющие сельскохозяйственные работы) с ними проводятся занятия в учебных заведениях по основам трудового законодательства, вопросам охраны труда.

8. Для защиты несовершеннолетних от опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах наниматель обязан своевременно обеспечить их бесплатными средствами индивидуальной защиты.

9. Наниматель обязан организовать хранение, ремонт и ежедневную выдачу исправного инструмента, приспособлений и инвентаря несовершеннолетним, занятым на ручных работах, в соответствии с конкретными условиями и особенностями выполняемых работ.

10. Движущиеся, вращающиеся части машин должны быть ограждены защитными кожухами.

11. Изготовление, ремонт, заточка и переточка всего инструмента, приспособлений и инвентаря должны производиться централизованно специально обученным персоналом.

12. Инструмент и приспособления должны использоваться только по прямому назначению.

13. Перед работой необходимо убедиться в исправности инструмента:

13.1. ручки и рукоятки лопат, мотыг, грабель и другого инвентаря должны быть изготовлены из твердого дерева, без наклона волокон и хорошо обработаны, не иметь трещин, щербин, заусениц, сучков и прочих неровностей, которые могут повредить руку;

13.2. инструменты должны быть правильно насажены и надежно закреплены.

14. Не допускается пользование инструментом, обращению с которым несовершеннолетний не обучен.

15. По окончании работ инструмент следует очистить от грязи и сдать на хранение в кладовую.

16. Немеханизированные работы должны проводиться только на участках полей, на которых не ведутся механизированные работы.

К полевым немеханизированным работам относятся посевные и посадочные работы, обработка посевов, уборка трав, корнеплодов, овощей и фруктов вручную.

17. При обработке почвы, прореживании растений с использованием ручного инструмента несовершеннолетние должны располагаться друг за другом на расстоянии не менее 3 метров.

18. Работы по сбору плодов должны проводиться в светлое время суток.

19. При групповой работе по очистке, обработке продукции растениеводства, уложенной в бурты или кагаты, несовершеннолетние должны располагаться на расстоянии не менее 2 метров друг от друга.

20. Складирование собранной с полей, плантаций и садов продукции должно обеспечивать безопасный подъезд и проезд транспортных и погрузочно-разгрузочных средств.

21. При выполнении специализированных работ, к которым относятся послеуборочная обработка зерна и его хранение, все опасные зоны (завальные ямы, люки бункеров, лестницы, переходы) должны быть ограждены и иметь предупредительные знаки:

21.1. бункера, люки и завальные ямы должны быть закрыты прочными металлическими или деревянными решетками с ячейками не более 250 х 75 мм. Решетки должны крепиться на петлях с одной стороны, а с другой - быть закрыты на замки, ключи от которых должны находиться у заведующего зернотоком;

21.2. площадки, лестницы и переходные мостики должны быть оборудованы перилами высотой не менее 1 метра и отбортовкой не менее 0,15 метра.

22. При разработке насыпи зерна не допускается образования нависших стенок.

23. По насыпи зерна разрешается ходить только по предварительно настеленным доскам.

24. К погрузочно-разгрузочным работам допускаются несовершеннолетние, достигшие 16 лет, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда в соответствии с нормами предельно допустимых величин подъема и перемещения тяжестей вручную подростками от 14 до 18 лет, утвержденными постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 18 декабря 1997 г. № 116 (Бюллетень нормативно-правовой информации, 1998 г., № 2).

25. Несовершеннолетние допускаются к погрузке и разгрузке следующих видов грузов:

навалочных (зерно, овощи, фрукты);

штучных;

легковесных (пустая тара, фрукты и овощи в мелкой таре).

26. Ручная погрузка продукции растениеводства в транспортные средства должна осуществляться только при остановленном транспортном средстве и выключенном двигателе.

27. Перевозка несовершеннолетних к месту выполнения работ и обратно осуществляется в соответствии с требованиями Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 21 марта 1996 г. № 203.

28. Перевозка к месту работы несовершеннолетних и одновременная с этим перевозка горюче-смазочных материалов, взрывчатых, ядовитых и других опасных грузов, а также незачехленного инструмента (вил, лопат, мотыг) запрещается.

29. При производстве работ следует руководствоваться Типовыми правилами пожарной безопасности для объектов сельскохозяйственного производства, утвержденными Министерством внутренних дел СССР 25 июля 1976 г.

30. Несовершеннолетние должны:

соблюдать установленный на объекте противопожарный режим;

уметь применять имеющиеся средства пожаротушения;

в случае обнаружения признаков пожара немедленно сообщить в пожарную службу, поставить в известность руководство и принять меры к ликвидации пожара.

31. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

32. Наниматель в соответствии с законодательством несет ответственность за вред, причиненный работникам увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей.

Приложение

к Правилам по охране труда при

выполнении сельскохозяйственных

работ несовершеннолетними

учащимися

03.11.2000 № 21/141/49/48

Перечень обязательных вопросов вводного инструктажа

1. Общие сведения о сельскохозяйственной организации, характерные особенности производства.

2. Общие правила поведения работников на территории, в производственных и вспомогательных помещениях. Расположение основных цехов, служб, вспомогательных помещений.

3. Основные положения законодательства Республики Беларусь и других нормативных правовых документов по охране труда.

4. Правила внутреннего трудового распорядка организации, ответственность за нарушение этих правил.

5. Обязанности нанимателя по обеспечению охраны труда.

6. Обязанности несовершеннолетнего по охране труда.

7. Право несовершеннолетнего на охрану труда.

8. Обучение вопросам охраны труда.

9. Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для этого производства, особенности их действия на несовершеннолетних.